第二節　美國車輛產業轉型策略與智慧車輛發展布局

一、美國車輛產業的智慧車發展策略

美國汽車產業長期是美國經濟的重要支柱。根據美國汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)2024年發布的《Data Driven》報告，汽車產業生態系每年為美國經濟貢獻1.2兆美元，約占GDP的4.8%，帶動全美逾1,010萬個就業機會，每1美元的汽車製造投入可創造額外4.23美元的經濟價值。然而，隨著中國大陸汽車產業的快速崛起，美國汽車業的全球競爭地位正面臨前所未有的挑戰。2025年，中國大陸出口新能源車達265萬輛，較2024年翻倍，中國大陸品牌更已掌握全球逾62%的新能源車市場，2025年全球前十大電動車製造商中有六家為中國大陸企業，比亞迪(BYD)亦於2025年超越Tesla成為全球最大新能源車製造商，故美國政府亦對中國大陸新能源車課徵100%關稅，以維護本土產業的競爭力。

在政策層面，聯邦政府的支持立場亦歷經顯著轉變。拜登政府任內透過2022年《降低通膨法案》(IRA)與《CHIPS與科學法案》，以補貼與供應鏈在地化要求推動整車廠加速新世代平台投資，帶動約1,250億美元的汽車製造相關投入。川普政府則於2025年7月簽署《大而美法案》(OBBBA)，提前終止消費者補貼，並以關稅與供應鏈管制作為保護產業的主要工具，使整車廠的技術投資策略面臨重新調整的壓力。

有鑑於此，美國聯邦政府近年積極推動車聯網(V2X)部署、自動駕駛監管框架建立，以及車輛資安與隱私保護等政策，試圖在確保安全的前提下加速智慧車技術的商業化進程，維護美國在全球智慧車產業的領導地位。

(一)車聯網(Vehicle-to-Everything, V2X)發展與政策

隨著軟體定義車輛(Software-Defined Vehicle, SDV)與自動駕駛技術的快速發展，車輛與外部環境的即時通訊能力已成為各國智慧交通戰略的核心議題。車聯網(Vehicle-to-Everything, V2X)技術使車輛得以與其他車輛、行人、路側基礎設施及雲端網路進行即時資料交換，不僅是自動駕駛系統感知環境的關鍵補充，亦是智慧城市交通管理的重要基礎建設。在此背景下，美國交通部(U.S. Department of Transportation, USDOT)自2022起全面加速車聯網政策推進，不僅確立以蜂巢式車聯網(C‑V2X)為唯一智慧交通(Intelligent Transportation Systems, ITS)技術標準，並撥款6,000萬美元給亞利桑那州、德克薩斯州和猶他州，做為採納V2X技術的示範地區，亦發布《以連結拯救生命》(Saving Lives with Connectivity)全國V2X部署計畫，期許在2028年以前，20%的國家公路系統採用V2X技術，其中排名前75位的大都會區25%的號誌交叉口具備V2X功能，逐步形成以蜂巢式車聯網(Cellular-Vehicle-to-Everything, C-V2X)為核心的政策架構。

(二)通訊技術標準：從DSRC到C-V2X

美國車聯網通訊技術政策歷經長達二十年的演進。自1999年起，聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission, FCC)將5.9 GHz頻段的完整75 MHz頻寬保留給以專用短距通訊(Dedicated Short-Range Communications, DSRC)為基礎的智慧交通應用。然而，DSRC技術在車輛製造商端的導入進展緩慢，到了2017至2019年凱迪拉克CTS仍為北美市場上唯一款搭載DSRC技術的車款，故2020年底聯邦通訊委員會終止了該計畫。

因此，聯邦通訊委員會於2020年發布第一份報告暨命令(First Report and Order)，正式調整5.9 GHz用途，將6 GHz頻段(5.925–7.125 GHz)中的1,200 MHz頻譜開放給未授權裝置使用，僅保留超過20MHz供智慧交通應用，並命令以C-V2X技術取代DSRC。2023年4月24日，聯邦通信委員會核准汽車製造商、設備廠商與各州交通部門提出的申請，允許在提前在5.895–5.925 GHz頻段部署與車輛進行通訊的基礎設施設備。2024年11月21日，聯邦通信委員會以跨黨派一致決議通過第二份報告暨命令(Second Report and Order)，正式確立C-V2X技術規範，設定自2024年12月13日起的兩年過渡期，要求所有既有DSRC設備於2026年12月14日前完成轉換或停止運作，規定自2025年2月11日生效。  【已確認-A4】FCC 確認 2026年12月14日 截止日不延期，2025年2月11日起不得新增 DSRC-RSU 登記。（來源：FCC DA-25-125）

(三)全國V2X部署計畫：《以連結拯救生命》方案

美國交通部亦同步推進全國部署框架的建構。2022年1月，發布《國家道路安全策略》(National Roadway Safety Strategy)，正式將V2X納入安全系統方法(Safe System Approach)。在此基礎上，美國交通部於2023年10月發布草案，並於2024年8月16日正式公告《以連結拯救生命：加速V2X部署計畫》(Saving Lives with Connectivity: A Plan to Accelerate V2X Deployment)，聚焦道路安全(road safety)、行動便利性(mobility)與效率(efficiency)三大目標。

表3-2-1　美國車聯網發展趨勢彙整

| 日期 | 法案 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1999年 | - | 將5.9 GH應用於智慧交通，但礙於DSRC技術導入進度不符合預期，2020年底終止該計畫 |
| 2020年 | 第一份報告暨命令 | 將5.9 GHz開放給未授權裝置使用 |
| 2022年1月 | 國家道路安全策略 | 將V2X納入安全系統方法 |
| 2023年4月24日 | - | 允許廠商在提部署與車輛進行通訊的基礎設施設備 |
| 2023年10月 | - | 發布《以連結拯救生命：加速V2X部署計畫》草案 |
| 2024年8月16日 | - | 正式公告《以連結拯救生命：加速V2X部署計畫》 |
| 2024年11月21日 | 第二份報告暨命令 | 正式確立C-V2X技術規範，並要求所有既有DSRC設備於2026年12月14日前完成轉換或停止運作 【已確認-A4】FCC 確認 2026年12月14日 截止日不延期，2025年2月11日起不得新增 DSRC-RSU 登記。（來源：FCC DA-25-125） |

資料來源：本研究自行整理。

1.道路安全

該項目為計畫中最核心的訴求，終極目標為零死亡，將V2X定位為落實安全系統方法的關鍵工具；據估算，若全面落實兩項車對車(V2V)安全應用，每年約可預防43.9萬至61.5萬起車禍，並拯救987至1,366條人命，而佛羅里達州坦帕市(Tampa)的先導計畫亦已證實透過行人碰撞警告應用預防了21起潛在行人事故。

2.行動便利性

該項目強調透過建立具備互通性的V2X生態系統，使人員與貨物得以跨越地理疆界與管轄範圍限制進行移動，故各州、各城市部署的V2X設備都能相互溝通，不會因為「跨越州界」或「進入不同管轄的交通系統」而失去連線或功能中斷。同時，透過分享即時路況與潛在風險資訊，針對包含身心障礙者在內的所有用路人，改善了交通環境的無障礙程度。

3.效率

除了透過即時掌握車輛、路況與號誌狀態，優化整體交通系統的運作效能、提升貨物運輸的效率，亦藉由V2X進行交通管理與號誌控制、針對單一車輛採用V2X的環保駕駛(eco-driving)應用程式，分別減少最高16%、近10%的二氧化碳排放，故該項更涵蓋了環境永續的範疇。

表3-2-2　美國V2X三大目標

| 目標 | 說明 |
| --- | --- |
| 道路安全 | - 終極目標零死亡：將道路交通事故的死亡人數降至零。 - 大幅減少車禍與死傷人數：透過車輛與基礎設施、其他用路人間共享關鍵資訊，系統能及早做出反應以預防碰撞。 - 保護弱勢用路人：透過行人碰撞警告應用程式，預估成功防止了21起潛在的行人交通事故。 |
| 行動便利性 | - 提升無障礙與通用性：透過分享即時路況與潛在風險資訊，改善了交通環境的無障礙程度。 - 建立互通性：V2X設備都能相互溝通，不會因為「跨越州界」或「進入不同管轄的交通系統」而失去連線或功能中斷。 |
| 效率 | - 優化系統效能與貨物運輸：透過即時掌握車輛、路況與號誌狀態，優化整體交通系統的運作效能、提升貨物運輸的效率。 - 減少環境負面影響：利用交通效率的提升，或針對單一車輛採用環保駕駛(eco-driving)應用程式，減少碳排放。 |

另美國交通部聯邦公路管理局(FHWA)依據2021年的《基礎設施投資和就業法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)，於2023年10月開放4,000萬美元的「加速V2X部署」補助申請，並於2024年6月追加至6,000萬美元，公告亞利桑那州、德州與猶他州三地為優先示範部署州，做為推廣的典範。以亞利桑那州(Arizona)為例，其獲得1,960萬美元，規劃部署750個實體及虛擬路側單元(roadside units)，實施緊急車輛優先通行、弱勢道路使用者偵測及交通號誌優化等V2X服務。

(四)政策特色：聯邦協調與州級自主並行

與歐盟透過C-Roads平台協調各成員國統一部署標準的模式不同，美國V2X政策具有鮮明的聯邦協調、州級自主特色。各州交通部門擁有較大的技術選擇與部署時程彈性，聯邦層級主要透過建議性標準框架引導地方跟進，而非透過法規強制一致化。此種治理模式有助於因地制宜，兼顧都會密集區域與低密度鄉村地帶的差異需求；惟同時也導致部署進度與互通性標準的跨州落差，成為全面規模化部署的結構性障礙。

ITS聯合辦公室(ITS Joint Program Office, ITS JPO)指出，為實現互通性(interoperability)，設備供應商、服務供應商、標準委員會和開發人員合作，增強對舊標準的兼容性，並維護穩定的電信網絡，以避免與其他設備發生衝突或中斷，且美國交通部應發揮領導作用，協助製定數據交換和整合標準。

整體而言，聯邦與各州政府協力推進的訊號逐漸明確，不僅成功在康乃狄克州，將數位警報將與路邊工作人員發生碰撞的風險降低了90%，並將緊急煞車事件減少了80%，更讓位於俄亥俄州哥倫布市學校區域內的駕駛員，遵守限速規定的比例從18%提高到56%，顯示V2X技術在實際場域中已展現具體的效果。

車聯網基礎設施的建構，為自動駕駛車輛提供了感知環境的關鍵補充。然而，車輛自主行駛能力的商業化落地，不僅有賴技術成熟，更需要完整的聯邦監管框架加以規範。以下將進一步探討美國在自動駕駛規範方面的政策演進。

二、自動駕駛規範

由於美國在自動駕駛汽車的監管方面，受制於各州不同的規定，在許可和商業營運要求、安全和數據報告標準，以及與執法部門要求等方面都存在差異，故於2024至2025年間，聯邦政府推出一系列新規與框架，試圖在確保安全的前提下加速部署。

(一)聯邦監管框架的建構：從缺席到主動介入

在2024年以前，美國聯邦層級並無針對自動駕駛車輛(Autonomous Vehicles, AV)的強制性統一法規，而是依據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)對自動駕駛的監管主要依賴2021年發布的「事故通報常規命令」(Standing General Order, SGO 2021-01)，強制要求裝載自動駕駛系統(Automated Driving System, ADS)及第2級先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)的車輛製造商，強制通報在公共道路上發生且系統於碰撞前30秒內處於運作狀態的事故，作為掌握技術發展安全狀況的主要工具。

2025年1月15日，美國國家公路交通安全管理局發布「ADS車輛安全、透明度與評估計畫」(ADS-equipped Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program, AV STEP)擬議規則制定通知(Notice of Proposed Rulemaking, NPRM)，要求有意願參與該項目的車輛製造商、自動駕駛系統(ADS)開發商、車隊營運商和系統整合商，向美國國家公路交通安全管理局提交關於其自動駕駛車輛運行和部署的詳細資訊，也必須提供明確的安全案例(safety case)，證明該技術在其預期用途下是安全的。  【已更新-A1】AV STEP NPRM 已於2026年6月26日正式撤回。NHTSA 認定程序設計未達預期效果，相關目標改由2025年4月公布之 AV Framework 涵蓋。（來源：Federal Register 2026-12980）

2025年4月24日，美國國家公路交通安全管理局宣布新版「自動駕駛車輛框架」(AV Framework)，訂定統一的國家標準，並揭示三大核心原則：(1)優先確保自動駕駛車輛在公共道路上的行駛安全(2)消除不必要的監管障礙，使企業能夠在美國道路上處理不符合規定的進口車輛(3)促進自動駕駛商業部署。

2026年3月16日，美國國家公路交通安全管理局正式發布擬議規則制定通知，提出修訂「聯邦機動車輛安全標準」(Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS)中與自動駕駛車輛不符的相關規定。現行FMVSS係依據有人駕駛車輛的設計前提所制定，部分標準預設車內存在供人操作的排檔桿、除霧系統及雨刷等裝置；然而對於無方向盤、無踏板等傳統人工控制介面的完全自動駕駛車輛而言，上述要求既無必要，亦形成合規障礙。為此，美國國家公路交通安全管理局提出修訂FMVSS No.102(排檔位置顯示)、No.103(擋風玻璃除霧系統)及No.104(雨刷系統)三項標準，明確豁免無手動駕駛控制裝置的ADS車輛無需符合相關規定，以降低合規成本、加速自動駕駛車輛的商業部署。  【已更新-A2】NPRM 實際發布日期為 2026年3月16日（原文記載之2025年9月為研究公告階段）。另 FMVSS No.135（煞車踏板）NPRM 亦於2026年6月26日發布。（來源：Federal Register 2026-05024、2026-05023）

表3-2-3　聯邦監管框架發展進程

| 日期 | 法案 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 2021年 | 事故通報常規命令 | 要求裝載自動駕駛系統及第2級先進駕駛輔助系統的車輛製造商，強制通報在公共道路上發生且系統於碰撞前30秒內處於運作狀態的事故 |
| 2025年1月15日 | 車輛安全、透明度與評估計畫 | 車輛製造商、自動駕駛系統(ADS)開發商、車隊營運商和系統整合商，向美國國家公路交通安全管理局提交關於其自動駕駛車輛運行和部署的詳細資訊，也必須提供明確的安全案例證明安全性。 |
| 2025年4月24日 | 自動駕駛車輛框架 | (1)優先確保自動駕駛車輛在公共道路上的行駛安全(2)消除不必要的監管障礙，使企業能夠在美國道路上處理不符合規定的進口車輛(3)促進自動駕駛商業部署。 |
| 2025年9月 | 聯邦機動車輛安全標準 | 修訂FMVSS No.102(排檔位置顯示)、No.103(擋風玻璃除霧系統)及No.104(雨刷系統)三項標準，明確豁免無手動駕駛控制裝置的ADS車輛無需符合相關規定，以降低合規成本、加速自動駕駛車輛的商業部署。 [⚠️待更新-A2] 此為 2025年9月 NPRM 提案，請確認最終規則(Final Rule)是否已發布及具體生效日期。建議查詢：federalregister.gov 搜尋「FMVSS 102 103 104 ADS」 |

資料來源：本研究自行整理。

(二)聯邦統一標準的政策方針

儘管聯邦政府積極推出統一框架，不過各州自動駕駛監管政策標準不一致的問題，在短期內仍難以解決。目前加州、德州、亞利桑那州等主要部署州均維持各自的許可制度與運營規範，業者在跨州部署時仍須逐一申請地方許可。美國汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)在AV STEP意見徵詢中明確指出，即便取得聯邦豁免，Level 3車輛的跨州部署仍需個別取得州級許可，顯示聯邦統一框架的效力有所侷限。

此外，美國國會亦於2025年密集提出多項立法草案，包括《自駕車無障礙法》(AV Accessibility Act)、《自駕車安全數據法》(AV Safety Data Act)、《自動駕駛車輛加速法》(Autonomous Vehicle Acceleration Act)及《AMERICA DRIVES Act》，分別聚焦於身心障礙者無障礙乘車、事故數據強制通報、FMVSS更新加速及聯邦統一監管等面向，期許建構完整的聯邦監管框架。  【已更新-A3】截至2026年9月，四項法案均未單獨完成立法。S.1798（AV Acceleration Act）送交參院委員會；H.R.4661（AMERICA DRIVES Act）送交眾院委員會；H.R.7390（SELF DRIVE Act 2026）眾院委員會以12–11通過，等待院會表決；最可能路徑為併入 BUILD America 250 Act（地面交通授權法案）——該法案已含自動駕駛商用車聯邦框架，於2026年5月委員會以62–2通過，現行授權已延期至2026年12月11日，預計届时完成立法。（來源：congress.gov、Sidley EHS Brief 2026-06-01）

表3-2-4　美國自動駕駛相關法案

| 法案 | 提出者 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| AV Accessibility Act | Rep. Greg Stanton (D-AZ) | 要求聯邦政府展開相關研究，以提升身心障礙者使用自動駕駛共享乘車服務的可及性，並納入乘客權益保障 |
| AV Safety Data Act | Rep. Kevin Mullin (D-CA) | 要求向美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)加強數據回報，包括行駛里程數據、受傷情況、與執法部門的互動，以及碰撞事故等資訊 |
| Autonomous Vehicle Acceleration Act | Cynthia Lummis (R-WY) | 更新《聯邦機動車輛安全標準》(FMVSS)，以適用於配備第4級與第5級自動駕駛系統(ADS)的車輛，從而加速自動駕駛技術的推廣與應用 |
| AMERICA DRIVES Act | Rep. Vince Fong (R-CA) | 對第4級與第5級自動駕駛系統(ADS)的商用卡車應適用聯邦優先管轄權 |

資料來源：本研究自行整理自Eno Center of transportation。

(三)商業部署現況：Waymo主導的Robotaxi市場形成

在監管框架逐步建構的同時，以Waymo為代表的自動駕駛商業部署已率先進入規模化階段。Waymo自2018年在亞利桑那州鳳凰城啟動全球首個商業Robotaxi服務以來，持續擴大運營版圖。2024年，Waymo全電動自動駕駛車隊累計行駛超過2,500萬英里，完成逾400萬次完全無人駕駛載客服務。2025年，Waymo每週載客量從年初的17.5萬次躍升至2025年底的45萬次，截至2026年中，付費載客量約40萬次/週（涵蓋6座城市），計劃於2026年內擴展至美國及國際共20座城市，服務範圍擴及舊金山灣區、洛杉磯、奧斯汀、亞特蘭大等10座城市，並透過與Uber合作，在德州奧斯汀市提供無人駕駛乘車服務。預估 Waymo載客營收將從2024年的1.25億美元大幅成長，截至2026年2月年化營收已達約3.55億美元。  【已更新-A5】截至2026年中，Waymo 付費載客約40萬次/週（6座城市），計劃2026年擴展至20座城市（美國及國際）。（來源：Waymo 官方說明）

(四)政策特色：創新優先取向下的監管鬆綁

與歐盟強調型式認證與強制標準的監管路徑不同，川普政府主導下的美國自動駕駛政策明確以創新優先為核心取向。美國國家公路交通安全管理局表明將積極推進自動駕駛汽車的部署，以免將自動駕駛領域的領導地位拱手讓給中國大陸和其他國家，反映美方對該技術的重視。此種政策取向雖有助於降低業者進入門檻、加速商業部署，然而在強制性安全標準尚未到位的情形下，如何在鬆綁法規與維護公共安全之間取得平衡，仍是美國自動駕駛政策面臨的核心挑戰。

自動駕駛系統的大規模部署，使車輛與外部環境的連網程度大幅提升，隨之而來的資安與隱私風險亦日益受到重視。以下將探討美國在車輛資安與消費者隱私保護方面的政策框架。

三、資安與隱私相關政策

隨著聯網車輛所蒐集的數據範疇日益擴大，涵蓋駕駛人位置、行為模式、個人偏好乃至生物辨識資訊，車輛資安與隱私保護已成為美國監管機構、立法機關與業界共同關注的核心議題。有別於歐盟透過《一般資料保護規則》(General Data Protection Regulation, GDPR)及UNECE WP.29 UN R155/UN R156建立的強制性統一框架，美國在車輛資安與隱私領域的監管呈現出「直接禁止特定來源的硬體與軟體進入市場」與「保護消費者個人數據不被濫用」並行之監管方針。

(一)NHTSA車輛資安最佳實踐：自願性框架的演進

美國國家公路交通安全管理局分別於2016年及2022年發布《現代車輛安全資安最佳實踐》(Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles)，為汽車製造商、設備供應商及相關業者提供系統性的資安管理建議，兩版文件均明確定性為非約束性(non-binding)指引，不具法律強制效力。

2022年版的最佳實踐文件在2016年版基礎上進行了實質性更新。最核心的變動在於正式將 ISO/SAE 21434在主動偵測面向，文件建議業者針對車內通訊進行管控，並保存不可竄改的事件日誌(Log Events)，交由合格人員定期審查，以識別企圖與成功的漏洞利用與攻擊趨勢。在事故應變面向，業者應建立書面化的應變流程，並清楚界定組織內各群組的角色與責任及內外部通報要求，此要求最早見於2016年版第6.5節，2022年版予以延續強調。此外，2022年版新增防範韌體降級攻擊(Rollback attacks)、同時追蹤軟硬體庫存清單，以及引述NIST FIPS 140系列密碼學標準等重要強化面向。在產業協作方面，NHTSA在兩版文件中均強烈建議製造商與供應商積極參與Auto-ISAC的威脅情報共享機制，以建立業界協作的資安防護基礎。車輛資安工程標準納入參考框架，建議業者依循此國際標準建立貫穿整個車輛生命週期的資安流程。

表3-2-5　《現代車輛安全資安最佳實踐》版本比較

| 項目 | 2016年 | 2022年 |
| --- | --- | --- |
| 主要參考標準框架 | 建議參考ISO 27000系列及CISCSC等傳統IT資安控制標準 | 正式納入車輛專屬的ISO/SAE 21434標準，並新增引用美國NIST的FIPS140系列作為密碼學技術標準 |
| 適用對象與範圍 | 車輛與設備的設計者、供應商、製造商等 | 所有參與車輛設計、製造、組裝及「維護」的個人或組織 |
| 庫存清單管理 | 並未以獨立標題強烈要求軟硬體清單的並行追蹤 | 明確要求供應商與製造商必須同時維護車上硬體與軟體組件的資料庫與更新歷史 |
| 防範韌體降級攻擊 | 未針對版本降級提出具體對策 | 明確建議製造商應部署防護措施來限制並防範降級攻擊 |
| 事件日誌與主動偵測 | 建議保存不可竄改的事件日誌，交由合格人員定期審查以發現攻擊趨勢 | 明文建議業者應運用車內網與連網服務所產生的數據，來主動偵測攻擊與未授權存取 |
| 因應未來新興風險 | 無特別獨立的未來風險合作條款 | 新增條款呼籲，當未來新興風險出現時，產業界應積極合作並迅速開發緩解措施與最佳實務來應對 |
| 通訊安全與金鑰管理 | 建議保護控制金鑰，避免單一金鑰可存取多個裝置 | 延續2016年精神，但不要用全域對稱金鑰來做診斷存取認證，改採用每輛車獨立的金鑰、非對稱加密或限時或限次的存取憑證 |

資料來源：本研究整理。

值得關注的是，美國國家公路交通安全管理局發布的最佳實踐雖以ISO/SAE 21434為主要參照標準，但相較於歐盟已透過UNECE WP.29將UN R155及UN R156轉化為強制型式認證要求，美國聯邦層級至今仍未建立等同效力的強制性車輛資安技術標準，形成與歐盟監管架構的差異。

(二)BIS聯網車輛最終規則：以國家安全為切入點的強制禁令

在自願性資安框架之外，美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)於2025年推出迄今最具法律約束力的車輛資安相關規範《確保聯網車輛資通訊技術及服務供應鏈安全》最終規則(Connected Vehicles Final Rule)。該規則於2025年1月16日正式發布，並於同年3月17日生效，從國家安全而非技術標準的角度切入，對特定聯網車輛及關鍵零組件的進口與銷售設定強制性禁令。

美國商務部工業與安全局認定，由中國大陸或俄羅斯具充分關聯之實體所設計、開發、製造或供應的車輛連接系統(Vehicle Connectivity System, VCS)硬體、以及自動駕駛系統軟體，對美國國家安全構成「不可接受的風險」，惡意存取此類供應鏈可能使境外敵對勢力竊取敏感數據(包括駕駛人個人資訊)並遠端操控車輛。VCS的定義涵蓋允許車輛對外通訊的一系列系統，包括遠端資訊處理控制單元(telematics control units)、藍牙、蜂巢式、衛星及Wi-Fi模組。

在禁令範圍與生效時程方面，最終規則採取分階段實施：VCS軟體禁令適用於自2027年起推出的車型，VCS硬體禁令則自2030車型年(無車型年之硬體自2029年1月1日)起生效，目前規範對象僅限於10,001磅以下乘用車。在合規義務方面，所有受規範的VCS硬體進口商及聯網車輛製造商須每年提交合規聲明(Declaration of Conformity)，並須保存相關交易記錄達10年。美國商務部工業與安全局亦明確指出，將參考業者是否符合ISO/SAE 21434、UN R155及美國國家公路交通安全管理局資安最佳實踐等標準，作為評估豁免申請的重要依據，讓供應鏈中仍有中國大陸來源之零件，但廠商能夠證明已建立符合上述標準的資安管理體系，有機會透過豁免申請繼續出口至美國市場。  【已更新-A7】截至2026年9月，BIS 尚未正式發布商用車獨立規則，但已公開表明將另行研議。立法層面：Connected Vehicle Security Act of 2026（S.4429 / H.R.8730）於2026年7月22日參院委員會全票通過，擬移除10,000磅上限並將伊朗、北韓列入管制國，尚待院會表決；BUILD America 250 Act 另建立 ADS 商用車安全標準框架（Level 3–5）。（來源：Holland & Knight 2026-07、GovTrack S.4429、Sidley EHS Brief 2026-06-01）

表3-2-6　BIS法案內容彙整

| 項目 | 具體內容與重點說明 |
| --- | --- |
| 核心目標與防範對象 | 基於美國國家安全考量，防範中國大陸與俄羅斯透過聯網車輛技術，未經授權存取美國民眾的敏感個資(如定位、駕駛習慣等)，或從遠端惡意操控車輛系統 |
| 受管制的關鍵技術 | 1.車輛連接系統(VCS)：使車輛與外部網路通訊的軟體與硬體(如藍牙、蜂巢式網路、衛星通訊、Wi-Fi模組等) 2.自動駕駛系統(ADS)：使高度自動化車輛在無駕駛狀態下運作的軟體組件 |
| 適用車輛範圍 | 目前僅適用於總重量在10,001磅以下的乘用車 |
| 規範 | 若VCS軟硬體或ADS軟體由與中、俄有足夠關聯之實體所設計、開發、製造或供應，則: 1.禁止將該VCS硬體進口至美國 2.禁止進口或在美國銷售搭載該等軟硬體的聯網車輛 |
| 生效日期 | 1.軟體限制：自2027年式的車款開始生效 2.硬體限制：自2030年的車款開始生效 3.無特定年式標示的設備：統一於2029年1月1日起生效 |
| 企業合規與申報義務 | 1.符合性聲明：受影響企業必須每年(或於車款首次進口/銷售60天前)向美國商務部工業與安全局提交聲明並附上物料清單，保證產品未牽涉中俄實體 2.紀錄保存：所有與合規聲明相關的商業紀錄必須保存至少10年 |
| 豁免與例外授權 | 1.一般授權：適用於風險較低的交易(如年產量少於 1,000 輛、極少上公共道路、測試研究用車等)，無須事前通知即可進行 2.特定授權：企業可個案向美國商務部工業與安全局提出申請，將依據企業提出的風險緩解措施(如符合車用資安標準)來決定是否放行 |

資料來源：本研究整理。

(三)車輛隱私保護：聯邦貿易委員會執法與標準統一困境

在消費者隱私保護面向，美國同樣呈現聯邦層級缺乏統一立法、各方執法力度不一的結構性困境。聯網車輛每日蒐集駕駛人精確位置、行車行為、應用程式使用紀錄等大量敏感個人資料，然而美國迄今仍未有如歐盟GDPR般的聯邦統一隱私法，車輛數據的保護主要依據聯邦貿易委員會法第5條的不公平或欺騙性行為條款、各州隱私法及聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission , FTC)的執法行動。

2024年5月，聯邦貿易委員向汽車製造商發出明確警示，指出聯網車輛及其相關數據蒐集、使用與共享行為已進入其監管視野，強調企業「沒有自由授權在提供所要求的產品或服務所需目的之外，將消費者資訊商業化」，2026年1月，聯邦貿易委員會對通用汽車(GM)及其OnStar聯網服務發出最終命令，指控通用汽車在未取得消費者充分同意的情形下，蒐集、使用並出售數百萬輛車的精確位置與駕駛行為數據，要求GM在共享車載系統蒐集的數據前須取得消費者明確同意，並允許消費者退出位置共享。

在州級執法方面，Nelson Mullins的分析指出，加州隱私保護局(California Privacy Protection Agency, CPPA)於2023年7月啟動聯網車輛隱私實踐審查，成為全美首個針對汽車產業展開專項隱私審查的州級機構；2025年3月，加州檢察長進一步宣布對多家整車廠展開調查，評估其蒐集並出售駕駛人數據的行為是否符合《加州消費者隱私法》(California Consumer Privacy Act, CCPA)，表明車輛產生的數據不再被視為創新的副產品，而是需要嚴格監管的高度敏感消費者資訊。調查已陸續產生執法成果：2025年3月，本田(Honda)就資料隱私違規與加州隱私保護局達成和解，繳納63.25萬美元罰款；2026年5月，通用汽車(GM)以1,275萬美元與加州達成和解，此為迄今最大 CCPA 罰款，GM 同時須承諾五年內停止將駕駛資料出售給消費者報告機構與資料仲介商，並於180天內刪除留存的駕駛資料。  【已更新-A8】Honda $63.25萬（2025年3月）；GM $1,275萬（2026年5月，最大CCPA罰款）。（來源：CA DA Office、GRC Report）

上述車聯網、自動駕駛與資安政策，共同構成美國智慧車產業發展的監管環境。在此政策框架下，美系整車廠與半導體供應商正積極布局智慧車關鍵技術，以下將進一步分析其具體策略與發展現況。

表3-2-7　美國車輛資安隱私政策彙整

| 法規 | 主管機關 | 核心要求 | 性質 | 生效時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NHTSA車輛資安最佳實踐(2016/2022) | NHTSA | 1.風險評估 2.事件應變 3.ISO/SAE 21434 | 自願性 | 持續適用 |
| BIS聯網車輛最終規則 | BIS | 1.禁止中俄來源VCS硬體／ADS軟體進口與銷售 2.年度合規聲明 | 強制性 | 1.VCS軟體：2027車型年 2.VCS硬體：2030車型年 |
| FTC法第5條 | FTC | 禁止未經同意蒐集、使用或出售消費者車輛數據 | - | 持續適用 |
| 加州消費者隱私法 | 加州隱私保護局 | 1.消費者資料存取權、退出權 2.車輛數據蒐集透明度 | 強制性 (加州) | 持續適用 |
| ISO/SAE 21434 | 業界自律 | 車輛資安流程 | 自願性 | 持續適用 |

資料來源：本研究自行整理。

四、美系車廠智慧車關鍵技術布局

在全球汽車產業加速軟體化的浪潮下，美國車廠正面臨技術轉型的挑戰。軟體定義車輛(Software-Defined Vehicle, SDV)代表著汽車價值創造的重心從機械工程轉向軟體平台，車輛不再是出廠後功能固定的產品，而是可透過空中下載技術(Over-The-Air, OTA)持續進化的數位平台。根據Grand View Research的預測，美國SDV市場規模於2033年達708億美元，2025年至2033年的複合年成長率(CAGR)達28.2%，顯示美國在全球SDV發展具有舉足輕重的地位。

為因應全球智慧車競賽日益激烈的情勢，美國產業界與政府亦透過多層次的協作機制，強化技術標準制定、資安防護與產業協調能力。在資安方面，汽車資訊分享與分析中心(Automotive Information Sharing and Analysis Center, Auto-ISAC)作為整車廠與供應商之間的核心威脅情報共享平台，截至2022年已涵蓋64個成員組織，成員涵蓋全球主要整車廠、零組件供應商及科技業者，協助業界即時掌握車輛資安威脅動態，並發展共同的資安最佳實踐框架。

在V2X技術推廣與產業協調方面，ITS America作為美國智慧交通系統的主要產業倡議平台，積極推動業界對C-V2X技術路線的共識凝聚，並於2023年發布《全國V2X部署計畫》，為聯邦政府的政策制定提供重要的產業參照基礎。

相較於歐盟透過Catena-X、ECAVA等平台建立具有明確法規授權與資金支持的產業協作生態系，美國的產業協作機制整體上較依賴業界自律與自願性參與，缺乏如歐盟車廠供應鏈之間的協調框架。因此，美系整車廠各自發展出不同的智慧車技術布局策略，以下將就主要車廠的發展路徑分別加以探討。

(一)Tesla：垂直整合的領導者

在美系車廠中，Tesla是SDV概念的最早實踐者，亦是目前全球SDV採用程度最高的整車廠之一。Tesla採用區域架構(Zonal Architecture)與垂直整合策略，透過(1)自行開發FSD、Autopilot、車載作業系統(2)自行研發AI晶片(3)自建AI訓練集，用真實路況數據持續訓練模型，將軟體、硬體與AI訓練能力集於一身，奠定其在智慧車領域的領先優勢。

在自動駕駛技術方面，Tesla的全自動駕駛系統(Full Self-Driving, FSD)是其核心競爭力所在。根據Tesla車輛安全報告，搭載FSD(Supervised)的車輛發生碰撞的頻率較未啟用時減少7倍，Tesla宣示2025年為其發展史上的關鍵年份，目標在於將全自動駕駛系統的安全性提升至超越人類駕駛的水準，並推進無人監督版本的商業化部署，作為Robotaxi業務的技術基礎。在商業模式面向，Tesla已將全自動駕駛系統從一次性買斷轉型為訂閱制服務，月費99美元，惟目前僅12%的現有車主付費使用，提升訂閱仍是Tesla軟體營收成長的關鍵。

在半導體供應鏈方面，Q4 and FY 2024 update指出，Tesla雖積極推進自行研發AI晶片以降低對外部供應商的依賴，但其全自動駕駛系統訓練基礎設施仍大量依賴NVIDIA GPU (H100)，採取與科技公司合作的供應鏈體系。

(二)通用汽車(GM)：Ultifi平台與自動駕駛重啟

通用汽車(General Motors, GM)的SDV戰略則是以Ultifi端到端軟體平台為核心。Ultifi建構於通用汽車的「車輛智慧平台」(Vehicle Intelligence Platform, VIP)，旨在實現持續OTA更新體驗，車主無需前往經銷商，即可透過無線方式接收功能升級、個人化設定與訂閱服務。Ultifi亦同時具備V2X之應用，可協助駕駛規避壅塞並即時回應道路狀況變化，未來預計將推出可客製化顯示器、高級駕駛輔助功能，甚至車載電子商務等功能，預計將帶來數十億美元的收入。

通用汽車因旗下Robotaxi子公司Cruise於2023年10月在舊金山發生行人拖行事故，遭加州機動車輛管理局(DMV)吊銷無人駕駛許可，並於2024年12月正式宣布停止資助Cruise Robotaxi業務後，並未就此退出自動駕駛領域，反而宣布重新布局自動駕駛。通用汽車宣示以2028年為目標，推出搭載「雙手離開、雙眼離開」(hands-off, eyes-off)Level 3自動駕駛系統的Cadillac Escalade IQ，持續推進自動駕駛技術的商業化進程。  【已確認-A10】GM 確認維持 2028 年 Cadillac Escalade IQ Level 3（eyes-off）計畫，已新增 LiDAR 並啟動公路測試，並自2026年起整合 Google Gemini AI。（來源：Edmunds、electrive.com）

(三)福特(Ford)：BlueCruise與供應商協作模式

福特的SDV策略以BlueCruise駕駛輔助系統為核心，與福斯汽車(VW)、極氪(Zeekr)共同宣布，基於Mobileye的地圖技術、先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛(AV)技術推出新的合作計畫，並與供應商艾德斯科技(Mobileye)合作，將道路體驗管理™ (REM™)地圖技術添加到未來版本的福特BlueCruise中，與Tesla的垂直整合模式形成對比。BlueCruise整合了艾德斯科技的REM(道路體驗管理)技術，使系統得以在特定雙向分隔公路及無明顯車道標線路段實現免持駕駛，同時駕駛員前方的攝影機會監控駕駛情況，確保客戶始終將視線集中在路面上。

在市場拓展方面，BlueCruise於2024年取得歐盟跨國監管核准，成為首個獲得歐洲15國跨境使用許可的免持駕駛系統，覆蓋逾133,000公里的高速公路路網，顯示Ford將BlueCruise定位為全球化產品的戰略意圖。Ford亦透過OTA持續優化BlueCruise功能，版本1.4進一步優化車輛在車道內的居中穩定性，還能增強車輛在惡劣天氣、急彎、狹窄車道和陽光眩光等條件下的性能。

表3-2-8　美系整車廠SDV策略比較表

| 項目 | Tesla | 通用汽車(GM) | 福特(Ford) |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心策略 | 垂直整合 自行研發 | 平台化戰略 供應商協作 | 供應商協作 系統整合 |
| 軟體平台 | 車載作業系統 FSD | Ultifi端到端軟體平台 | BlueCruise ADAS系統 |
| OTA更新能力 | 最完整的OTA更新技術，包括：煞車系統邏輯、車載娛樂與介面等 | 透過Ultifi推送功能升級與訂閱服務 | 透過OTA持續更新BlueCruise版本 |
| 主要技術供應商 | 自行研發晶片 NVIDIA H100訓練集 | Qualcomm Snapdragon Mobileye | Mobileye REM地圖技術 Qualcomm |
| 商業模式 | FSD訂閱制 | 車載電子商務 功能訂閱服務 | BlueCruise訂閱制 |

資料來源：本研究自行整理。

(四)半導體與技術供應鏈：NVIDIA與Qualcomm的關鍵角色

在美國SDV產業中，半導體平台廠商不僅提供核心運算晶片，更深度參與系統架構的設計，成為整車廠技術布局的關鍵夥伴。依功能定位可分為運算平台供應商與感知系統供應商兩個層次。

1.運算平台供應商

美系整車廠的智慧車技術布局，在很大程度上仰賴以NVIDIA與Qualcomm為代表的半導體平台廠商提供核心運算能力。NVIDIA的DRIVE系列平台(包含Orin與Thor晶片)廣泛應用於L2至L4等級的自動駕駛系統，被Mercedes-Benz、Volvo、Lucid等整車廠採用，在高性能自動駕駛運算領域具備主導地位。以具體合作案例而言，Tesla雖積極推進自行研發晶片，其全自動駕駛系統訓練叢集仍大量依賴NVIDIA H100 GPU，截至2024年底已部署逾5萬顆，突顯科技與汽車產業深度合作的供應鏈特徵。

Qualcomm的Snapdragon Digital Chassis則整合了數位座艙、ADAS與車聯網三大功能支柱，讓使用者得以透過語音控制車輛、在高速公路上實現自動駕駛，並透過V2X與5G即時接收路況資訊，Qualcomm預計2029年達80億美元的汽車業務營收目標，顯示其在SDV供應鏈中的戰略地位持續強化。

2.感知系統供應商

Mobileye作為全球ADAS晶片的主要供應商，其產品深入全球逾27個整車廠品牌，在攝影機視覺感知領域具備深厚的技術。就具體合作案例而言，Mobileye與福特於2026年1月宣布，福特選用 Mobileye EyeQ6H作為未來數百萬輛車的ADAS核心晶片，預計交付逾900萬套Surround ADAS系統。Mobileye的REM(道路體驗管理)，亦是Ford BlueCruise免持駕駛系統的核心地圖來源，在北美 ADAS供應鏈中扮演不可或缺的角色。

整體而言，美系整車廠在SDV轉型路徑上呈現不同的發展策略。Tesla透過與科技公司合作，以以垂直整合與自行研發為核心競爭力，通用汽車與福特則採取平台化戰略搭配供應商協作。無論採取何種路線，軟體能力、運算平台與供應鏈整合已成為決定整車廠競爭地位的關鍵要素，並快速重塑美國智慧車產業的技術版圖。

Alliance for Automotive Innovation(2025.01.29),” Alliance for Automotive Innovation Releases NEW Economic Data”, https://www.autosinnovate.org/posts/press-release/auto-innovators-data-driven-report-release

ASP(2025.08.14),” White Paper — Charging Ahead: How the U.S. Can Close the Gap in the EV Race”, https://www.americansecurityproject.org/charging-ahead/

CONTRARY RESEARCH(2025.12.17),” Electric Vehicle Dominance”, https://research.contrary.com/report/chinas-journey-to-ev-dominance

Icct(2025.04.01),” How the Inflation Reduction Act is driving U.S. job growth across the electric vehicle industry”, https://theicct.org/publication/how-the-ira-is-driving-us-job-growth-across-the-electric-vehicle-industry-apr25/

Federal Register(2024.12.13),” Rules and Regulations”, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-12-13/pdf/2024-28980.pdf

FHWA(2024.06.20),” USDOT Awards Nearly $60 Million in Advanced Vehicle Technology Grants to Arizona, Texas and Utah to Serve as National Models and Help Save Lives on Our Nation’s Roadways”, https://highways.dot.gov/newsroom/usdot-awards-nearly-60-million-advanced-vehicle-technology-grants-arizona-texas-and-utah

LANDLINE.MEDIA(2024.08.20),”美國交通部啟動框架計劃，在全國部署車聯網技術。”, https://landline.media/u-s-dot-launches-framework-to-deploy-vehicle-to-everything-technology-nationwide/

Federal Communications Commission(2024.11.20),” SECOND REPORT AND ORDER”, https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-24-123A1.pdf

SAE(2021.07.01),” C-2VX Is Finally Gaining Momentum in the U.S.” https://www.mobilityengineeringtech.com/component/content/article/44799-sae-ma-06731

Davis Wright Tremaine LLP(2023.05.08),” FCC Approves C-V2X Technology for Connected Vehicles Ahead of Final ITS Rules”, https://www.dwt.com/blogs/broadband-advisor/2023/05/fcc-connected-vehicles-c-v2x

Hogan Lovells(2024.12.16),” U.S. FCC adopts new ITS rules to govern C-V2X deployment in the 5.9 GHz band”, https://www.hoganlovells.com/en/publications/us-fcc-adopts-new-its-rules-to-govern-cv2x-deployment-in-the-59-ghz-band

U.S. Department of Transportation(2024.08.16),”USDOT Releases National Deployment Plan for Vehicle-to-Everything (V2X) Technologies to Reduce Death and Serious Injuries on America’s Roadways”, https://www.transportation.gov/briefing-room/usdot-releases-national-deployment-plan-vehicle-everything-v2x-technologies-reduce

U.S. Department of Transportation(2024.08),” Saving Lives with Connectivity: A Plan to Accelerate V2X Deployment”, https://www.pedbikeinfo.org/downloads/Accelerate_V2X_Deployment_FINAL.pdf

U.S. Department of Transportation(2023.10.26),”USDOT Opens $40 Million Grant Opportunity for Connected Vehicle Technologies That Will Help Save Lives on Our Nation’s Roadways”, https://www.transportation.gov/briefing-room/usdot-opens-40-million-grant-opportunity-connected-vehicle-technologies-will-help

U.S. Department of Transportation(2024.06.20),” USDOT Awards Nearly $60 Million in Advanced Vehicle Technology Grants to Arizona, Texas and Utah to Serve as National Models and Help Save Lives on Our Nation’s Roadways”, https://highways.dot.gov/newsroom/usdot-awards-nearly-60-million-advanced-vehicle-technology-grants-arizona-texas-and-utah

ITS international(2024.06.27),”$60m in grants from USDoT for V2X deployment”, https://www.itsinternational.com/news/60m-grants-usdot-v2x-deployment

ITS DEPLOYMENT EVALUTION(2024.12),” Vehicle-to-Everything (V2X) Technology”, https://www.itskrs.its.dot.gov/briefings/executive-briefing/vehicle-everything-v2x-technology

Eno Center of transportation(2025.12.19),” 2025 Autonomous Vehicles Federal Policy Wrapped”, https://enotrans.org/article/2025-autonomous-vehicles-federal-policy-wrapped/

NHTSA(2022.06),” Summary Report: Standing General Order on Crash Reporting for Automated Driving Systems”, https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2022-06/ADS-SGO-Report-June-2022.pdf

COVINGTON(2025.01.30),”NHTSA Proposes New Autonomous Vehicle Program”, https://www.cov.com/en/news-and-insights/insights/2025/01/nhtsa-proposes-new-autonomous-vehicle-program

AASHTO(2025.04.25),”NHTSA Introduces New Automated Vehicle Framework”, https://aashtojournal.transportation.org/nhtsa-introduces-new-automated-vehicle-framework/

SIDLEY(2026.03.23),” NHTSA Proposes Amending Federal Crash Avoidance Standards for Autonomous Vehicles”, https://environmentalhealthsafetybrief.sidley.com/2026/03/23/nhtsa-proposes-amending-federal-crash-avoidance-standards-for-autonomous-vehicles/

Alliance for Automotive Innovation(2025.03.17),” RE: Notice of Proposed Rulemaking (NPRM); ADS-equipped Vehicle Safety, Transparency and Evaluation Program (AV STEP) Docket No. NHTSA-2024-0100; RIN 2127-AM601”, file:///C:/Users/msi01/Downloads/NHTSA-2024-0100-0012_attachment_1.pdf

Eno Center of transportation(2025.12.19),” 2025 Autonomous Vehicles Federal Policy Wrapped”, https://enotrans.org/article/2025-autonomous-vehicles-federal-policy-wrapped/

CARBON CREDIT(2026.05.05),” Waymo Hits 2,500 Robotaxis in US, Shaping the Future of Driverless Rides”, https://carboncredits.com/waymo-hits-2500-robotaxi-in-u-s-the-future-of-driverless-rides/

THE Driverless Digest(2026.01.01),” Waymo’s 2025 Year in Review: The Year Robotaxis Scaled”, https://www.thedriverlessdigest.com/p/waymos-2025-year-in-review-the-year

EE TIMES(2025.07.02),” Waymo’s Robotaxi Program: Progress and Potential”, https://www.eetimes.com/waymos-robotaxi-program-progress-and-potential/

RDN(2025.04.28),” NHTSA unveils new autonomous vehicle regulations to ‘prevent patchwork of state laws’”, https://www.repairerdrivennews.com/2025/04/28/nhtsa-unveils-new-autonomous-vehicle-regulations-to-prevent-patchwork-of-state-laws/

NHTSA(2016.10),” Cybersecurity Best Practices for Modern Vehicles”, https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/812333_cybersecurityformodernvehicles.pdf

NHTSA(2022.09.09),” Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles”, https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2022-09/cybersecurity-best-practices-safety-modern-vehicles-2022-pre-final-tag_0_0.pdf

Upstream(2022.10.18),”NHTSA Updates US Cybersecurity Guidelines for Vehicles”, https://upstream.auto/blog/nhtsa-updates-us-cybersecurity-guidelines-for-vehicles/

Bureau of Industry and SecurityU.S. Department of Commerce(2025.01.14),” Commerce Finalizes Rule to Secure Connected Vehicle Supply Chains from Foreign Adversary Threats”, https://www.bis.gov/press-release/commerce-finalizes-rule-secure-connected-vehicle-supply-chains-foreign-adversary-threats

Wiley(2025.01.17),”BIS Restricts Import and Sales of Automotive Tech Produced by Entities in China and Russia”, https://www.wiley.law/alert-BIS-Restricts-Import-and-Sales-of-Automotive-Tech-Produced-by-Entities-in-China-and-Russia

CONGRESS.GOV(2026.05.19),” Vehicle Geolocation Data Collection: Issues for the 119th Congress”, https://www.congress.gov/crs-product/R48736

NELSON MULLINS(2026.02.10),” Driving Forward: Developments in Transportation Law and Innovation”, https://www.nelsonmullins.com/insights/blogs/driving-forward-developments-in-transportation-law-and-innovation/all/privacy-regulation-of-auto-industry-to-accelerate-in-2026-part-1

Reedsmith(2024.08.16),”FTC Drives Crackdown On Connected Cars' Data Privacy Risk”, https://www.reedsmith.com/articles/ftc-drives-crackdown-on-connected-cars-data-privacy-risk/

CPI(2026.02.20),” FTC, State Regulators Step Up Scrutiny of Data Collected From Connected Vehicles”, https://www.pymnts.com/cpi-posts/ftc-state-regulators-step-up-scrutiny-of-data-collected-from-connected-vehicles/

Grand View Research(2025.09),” U.S. Software-Defined Vehicles Market (2025 - 2033)”, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-software-defined-vehicles-market-report

ITS(2023.04),” ITS America National V2X Deployment Plan”, https://itsa.org/wp-content/uploads/2023/04/V2XDeploymentPlan.pdf

IOT ANALYTICS(2026.01.14),” Software-defined vehicles: The 4 dimensions of adoption and the OEMs moving fastest”, https://iot-analytics.com/software-defined-vehicles-adoption-4-dimensions-leading-oems/

Tesla,”Q1 2024 update”,https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000095017024046895/tsla-ex99_1.htm

Tesla,”Q3 2025 update”, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828025045861/exhibit991.htm

Tesla,”Q4 and FY 2024 update”, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828025002993/exhibit991.htm

TESLA,” Full Self-Driving (Supervised)”, https://www.tesla.com/support/fsd

Sherwed(2026.01.14),”Tesla stops selling self-driving technology as a one-off, pivoting to a subscription model amid slowing vehicle sales”, https://sherwood.news/tech/tesla-stops-selling-self-driving-technology-as-one-off-pivoting-to-subscription-model/

GMA UTHORITY,” GM Ultifi”, https://gmauthority.com/blog/gm/general-motors-services/gm-ultifi/

Automotive Technology(2025.10.10),” Ford and GM Digital Platforms: The New Era of OTA Car Software”, https://autoraiders.com/2025/10/10/ford-and-gm-digital-platforms-the-new-era-of-ota-car-software/

SMARTCITIESDIVE(2024.12.11),” GM shuts troubled Cruise robotaxi unit”, https://www.smartcitiesdive.com/news/general-motors-shuts-cruise-robotaxi-unit-mary-barra/735205/

THE ROAD TO AUTONOMY,” Tesla’s Robotaxi Scale Plan, NVIDIA’s Autonomy Ambitions”, https://www.roadtoautonomy.com/transcript-tesla-robotaxi-scale-plan/

Mobileye(2022.01.04),” CES: Top Automakers Double-Down on Mobileye”, https://www.mobileye.com/news/mobileye-ces-2022-partner-news/

Automotive Technology(2025.10.10),” Ford and GM Digital Platforms: The New Era of OTA Car Software”, https://autoraiders.com/2025/10/10/ford-and-gm-digital-platforms-the-new-era-of-ota-car-software/

CBTNEWS(2024.09.27),” Ford unveils BlueCruise 1.4: hands-free driving time doubled with new software update”, https://www.cbtnews.com/ford-unveils-bluecruise-1-4-hands-free-driving-time-doubled-with-new-software-update/

EQ(2025.11.19),” Next-Generation Automotive Computing Market 2026: Nvidia Leads with Drive Platform, Orin SoC, and Next-Gen Thor Targeting Level 4 ADAS Performance - Global Long-term Forecast to 2036”, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/11/19/3190664/0/en/Next-Generation-Automotive-Computing-Market-2026-Nvidia-Leads-with-Drive-Platform-Orin-SoC-and-Next-Gen-Thor-Targeting-Level-4-ADAS-Performance-Global-Long-term-Forecast-to-2036.html

SEC,”Q4 and FY 2024Update”, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828025002993/exhibit991.htm

INTERESTING ENGINEERING(2024.01.10),” Qualcomm’s first-of-its-kind SoC can handle infotainment and ADAS on one chip”, https://interestingengineering.com/ces-2024/qualcomms-first-of-its-kind-soc-can-handle-infotainment-and-adas-on-one-chip

NEVSEMI.COM(2025.07.23),” Top 20 Most Advanced Autonomous Driving Chips 2025”, https://www.nevsemi.com/blog/top-20-most-advanced-autonomous-driving-chips-2025

Mobileye(2026.01.05),” Mobileye Surround ADAS Adds Second Top 10 Automaker”, https://www.mobileye.com/news/mobileye-surround-adas-adds-second-top-10-automaker/

Mobileye(2022.01.04),” CES: Top Automakers Double-Down on Mobileye”, https://www.mobileye.com/news/mobileye-ces-2022-partner-news/